寺冈电子秤设置方法

寺冈电子秤设置方法
一．国家版本：
[置零]+3752，[置零]+[自动]（同时按两键不放），按[3](代表中国),按[打印]键,再按[1],按[打印]，按[打印]，按[清除键]
二．做141:
置零+141
第一步：0X4，按[打印]：设置条形码格式
第二步：3X28，按[打印]：设置店名前导位
第三步：24X16, 按[打印]:设置条码
第四步：41X0, 按[打印]
第五步：42X0，按[打印]
第六步：49X2，按[打印]：做连网设置
第七步：50X1, 按[打印]：做连网设置
第八步：127X1, 按[打印]
第九步：135X1，按[打印]：设置秤号IP地址
第十步：168X1，按[打印]，按保存键[#],再按3次[M]键
三．做142
置零+3752，置零+142，629X3，按[打印]：设置小数点取两位同时四舍五入，再按保存健[#],
再按三次[M],关机（先按机上的开关再按电源）,置零+走纸，按[清除键]
四.做标签自由格式(*注意：例子为：58X34的标签纸，实际情况以打印标签纸的长，宽为准)
进入[M]，[置零]，[M]，12X1，按[打印]，按[去皮]：(设置标签纸大小)输入：58（长度），按[打印]，
输入30(宽度), 按[打印],再按0(选取零角度)
二.设置标签自由格式
做总价: 2X, 按[打印](进入二层设置)；X轴：42，按[打印]；Y轴:2, 按[打印];零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入3, 按[打印];再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M3
做单价: 3X, 按[打印](进入三层设置)；X轴：30, 按[打印]；Y轴:13, 按[打印];零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入3, 按[打印]; 再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M1
做重量: 4X, 按[打印](进入四层设置)；X轴：45, 按[打印]；Y轴:13, 按[打印];零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入1, 按[打印]; 再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M1
做数量: 5X , 按[打印](进入五层设置)；X轴：47, 按[打印]；Y轴:13, 按[打印];零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入2, 按[打印]; 再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M1
做包装日期: 6X, 按[打印](进入六层设置)；X轴：2, 按[打印]；Y轴:13, 按[打印]; 零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入3, 按[打印]; 再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M1
商品名称:8X, 按[打印](进入八层设置)；X轴：20, 按[打印]；Y轴:2, 按[打印]; 零角度选择:输入0
按[打印]; 输入打印区域：（长：35，宽：10），按打印;再选择打印状态：输入3, 按[打印];
保存日期：10X，按[打印](进入十层设置)；X轴：17, 按[打印]；Y轴:13, 按[打印]; 零角度选择:输入0
按[打印]; 再选择打印状态：输入3, 按[打印]; 再选择字体:同过左键盘上第七键[<<]和第八键[>>],按[打印]
这里选择:M1
做条码：12X，按[打印](进入十二层设置)；X轴：2, 按[打印]；Y轴:1, 按[打印]; 零角度选择:输入0
按[打印];条码高度：10，按[打印]；再选择打印状态：输入3, 按[打印];
店名设置：13X，按[打印](进入十二层设置)；X轴：16, 按[打印]；Y轴:22, 按[打印]; 零角度选择:输入0
按[打印];打印区域：长（50），宽（8~10）；再选择打印状态：输入3, 按[打印];
最后按保存键[#]，再按三次[M]，退出。
*说明：（1）打印状态：

0：不打印
1：1STPRIN（不打印价格）
2：NO WEIGHT（不打印重量）
3：ALL PRIN（打印所有的）
（2）字体：S1-S5，M1-M5
（3）若对各层进行修改：首先：进入[M]，[置零]，[M]，12X1，按[打印]，按[去皮]；按[打印]；按[打印]；
输入：0
然后按相应的层：（如：2X，按[打印]），进行修改。 
最后按[#]作保存。

五、编辑商品名称，单价，条码文件：
[M]，置零，[M]，按1（选取相应的编辑键，如：2，3等），输入单价，按[打印]；输入商品名称（对应于汉字库中汉字,查询到对应的代码），选择字体：按左键盘上[55字型],按[打印]；输入3，按[打印]；再输入对应条形码，按[打印]，再按保存键[#]；再输入3个[M]，退出。
*说明在输入条码，按[打印]后，再按[打印]，就是进行保存日期是多少：对应设置:输入天数。
六、编辑店名文件:
[M]，置零，[M]，5X1, 按[打印]；输入店名（对应于汉字库中汉字,查询到对应的代码），选择字型，按左键盘上[55字型],按[打印]；再按[#]，保存，再按3次[M],退出。
七、预设置键：
先按[M]，置零，[M],4X1(1:为原先编写好的键；还可以为2，3…等)，按左边键盘对应的键，然后按3次[M]，退出；
操作：按左边键盘对应的键，再按[打印]

八、做标定放法码：调试秤的最大重量值)
在称底面，把对应的底板上螺丝拧下来，找到里面一个电源开关的按钮，拔到ON位置，置零+3752，再置零+8715，显示：CAL00，按[打印]；显示：CALSP。放上法码（15公斤），按[打印]；按置零，按3次[M]，按保存[#]。再把开关拔到OFF位置，再关机，开机后，显示为零。
九、调打印头位置：
同时按住置零+514，然后输入位置数：可为正或负数（负数：先输入数字，再按[-]）,然后按[#]保存，按
[ ]走纸键，测试。
十、IP地址设置：
置零+3752，置零+04167，输入IP地址的前三位：例如：192.168.000
最后一位为称号：（改变其称号：置零+141，135X1，输入相应称号）
十一.自动打印：
按[自动打印]键，输入商品编号，放上物品，就自动打印；切换手动，只需重按一次
[自动打印]键.
十二.清内存:
开机前,按[置零]+[走纸],再开机,显示CLEAR,再按[清除]键,等待恢复原来的状态。

十三。打印数量
输入商品编号，再按[X ],输入数量,按[打印]